Laboratoire 2

243-436 – Réalisation d’un PCB ‘Drive Moteur Double – Module MikroBus’

# 1 Table des matières

- But ......................................................................................................................................................................... 2

  - Matériels ..................................................................................................................................................... 2

  - Préparation ................................................................................................................................................. 2

  - Consignes .................................................................................................................................................... 2

- Introduction – Module Mikrobus-Drive Moteur ................................................................................................... 3

  - Module MikroBus ....................................................................................................................................... 3

    - Qu’est-ce qu’un click board ? ................................................................................................................ 3

    - Quels sont les format possible d’un click board ? ................................................................................. 3

    - Quelles sont les empreintes PCB possible ? .......................................................................................... 3

    - Quels sont les bus de communications ? ............................................................................................... 3

  - IC Drive Moteur .......................................................................................................................................... 3

    - Cette ‘drive’ Moteur a 3 caractéristiques interessantes… quelles-sont elles ? ..................................... 3

    - Quel est l’interface de communication? ................................................................................................ 3

    - Quelle est l’empreinte PCB (nom standard, nombre de pin, pitch, dimension) ? ................................. 3

    - Quelle est la plage d’opération du moteur que supporte le IC (tension) ? ........................................... 3

    - Quelle est la plage d’opération du moteur que supporte le IC (courant) ? ........................................... 3

- Réalisation du Schéma .......................................................................................................................................... 4

  - Head Sheet ................................................................................................................................................. 4

    - Interface MikroBus – Footprint TH ........................................................................................................ 4

    - Connecteur – Entrée Alimentation Moteurs ......................................................................................... 4

    - Sheet Symbol – Dual Drive Motor ......................................................................................................... 4

  - Circuit Drive Moteur ................................................................................................................................... 5

- Réalisation du PCB ................................................................................................................................................. 6

  - … ................................................................................................................................................................. 6

- Grille d’évaluation ................................................................................................................................................. 7

# 2 But

- Réaliser un circuit électronique pour le contrôle de 2 moteurs à brosse DC.

- Concevoir un PCB module compatible MikroBus.

- Appliquer les règles de conception pour optimiser les performances EMC.

## 2.1 Matériels

- Kit de pièces à acheter à la COOP

| Moteur Driver 4,5-38V | TI | DRV8234RTER | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Position Terminal Block Through Hole 3.5mm | Dorabo | DB301V-3.5-2P-GN-S | 3 |
| CONN HEADER 8POS 2.54mm SINGLE ROW TH | Megastar | ZX-PZ2.54-1-8PZZ | 2 |
| Roulette à bille (ball caster) 1/2″ Metal Ball | Pololu | 953 | 1 |
| 1:48 Geared DC Motor with 20CM Wires |  | MOT-205 | 2 |
| TT Motor Narrow 65mm Wheels Cross Shaft Car with |  | TIRE-6514 | 2 |
| CAP EL 100uF 63V 10MM | HRK | GVT1J107M1010CNVC | 1 |
| CAP CER 100nF 50V 0402 | Yageo | CC0402KRX7R9BB104 | 5 |
| CAP CER 10nF 50V 0402 | Yageo | CC0402KRX7R9BB103 | 2 |
| CAP CER 10uF 25V X5R 0805 | Samsung | CL21A106KAYNNNE | 4 |
| Res 10k 1% 0402 | Yageo | RC0402FR-0710KL | 10 |
| Res 2k2 1% 0402 | Yageo | RC0402FR-072k2L | 10 |
| Res 7k5 1% 0402 | Yageo | RC0402FR-077k5L | 10 |

- Kit d’outils pour soudure

- Outils de laboratoire

2.2 Préparation

- Vérification des pièces du kit

## 2.3 Consignes

- Répondre aux questions

- Créer un répertoire de travail sur votre OneDrive o 	Télécharger le Template Altium et les librairies o 	Adapter le projet Altium

- Dessins des schémas

- Dessins des PCB o 	PCB 4 Couches

- Vérification o 	Générer les fichiers de fabrication

- Assembler le PCB

- Mise en marche o 	Inspection visuelle o 	Test à froid, test à chaud o 	Test fonctionnel

# 3 Introduction – Module Mikrobus-Drive Moteur

## 3.1 Module MikroBus

3.1.1 Qu’est-ce qu’un click board ?

Un module de prototypage standardisé pour ajouter des fonctionnalités électroniques spécifiques à un microcontrôleur.

3.1.2 Quels sont les format possible d’un click board ?

Small, Medium et Large

3.1.3 Quelles sont les empreintes PCB possible ?

2 × 8 pins
mâle ou femelle  
2,54 mm

3.1.4 Quels sont les bus de communications ?

SPI, I²C, UART, PWM, Analogique, INT, RST, CS et AN

## 3.2 IC Drive Moteur

Selon la fiche technique du IC Drive Moteur de votre kit :

3.2.1 Cette ‘drive’ Moteur a 3 caractéristiques interessantes… quelles-sont elles ?

La direction, la vitesse en PWM et le feedback

3.2.2 Quel est l’interface de communication? 
SDA SCL (I2C)

3.2.3 Quelle est l’empreinte PCB (nom standard, nombre de pin, pitch, dimension) ? 
Small, 25.400mm x 25.400mm, 16 pin

3.2.4 Quelle est la plage d’opération du moteur que supporte le IC (tension) ?

4,5 V à 38 V

3.2.5 Quelle est la plage d’opération du moteur que supporte le IC (courant) ?

2A a 3.7A

# 4 Réalisation du Schéma

Schéma hiérarchique

## 4.1 Head Sheet

4.1.1 Interface MikroBus – Footprint TH

4.1.2 Connecteur – Entrée Alimentation Moteurs

- Bornier ‘Terminal Block’, avec ‘Bulk Capacitor’ 100uF Électrolytique

4.1.3 Sheet Symbol – Dual Drive Motor

- Jeu de résistances pour la sélection des adresse I2C.

- Option ‘pull-up’ sur le signal de contrôle ‘sleep’

## 4.2 Circuit Drive Moteur

Ajouter sur VM :

- 4x CAP CER 10uF 25V X5R 0805

- 1x CAP CER 100nF 50V 0402 
Ajouter sur VCC_3V3 :

- 1x CAP CER 100nF 50V 0402