Documentation Laboratoire 1

Programme de TÉP

Développement de produit 4

Présenté par : Javier Bolduc

2026 - 02 - 06

Cégep Limoilou

Table des matières

1    préparation a L’assemblage	3

1.1  Inspection Visuel	3

1.2   préparation A la soudure	3

2    Assemblage	3

2.1   REMARQUES LORS DE L’ASSEMBLAGE	3

2.2   ASSEMBLAGE MÉCANIQUE	3

3    Mise et marche et test du produit finit	3

3.1   Inspection Visuel	3

3.2   TEST FROID	3

3.3   TEST CHAUD	4

3.4   TEST FOCTIONEL	4

# 1    préparation a L’assemblage

## 1.1   Inspection Visuel

Inspecter les vias et les pads pour s’assurer qu’il n’y a aucun défaut, comme un pad mal aligné, levé ou endommagé.

## 1.2   préparation A la soudure

Préparer les composantes pour pouvoir les souder en ordre :
diodes, condensateurs SMT 0402, résistances SMT 0402, circuits intégrés, connecteurs USB-C, ainsi que les autres composantes CMS.

# 2    Soudure et Assemblage

## 2.1   REMARQUES LORS DE L’ASSEMBLAGE

Lors de la soudure, j’ai pu constater que le condensateur C11 avait un des « 1 » caché, ce qui aurait pu induire en erreur lors de l’identification de sa valeur. Cependant, cette erreur a été rapidement remarquée et corrigée avant la soudure.

## 2.2   ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

Cette étape visait à assembler l’écran. Pour ce faire, il a fallu concevoir des « spacers » sur Onshape afin d’assurer un bon positionnement mécanique.
Avec ces 4 spacers, on y insère 4 vis et écrous afin d’avoir un écran bien installé, aligné et solidement fixé au PCB.

# 3    Mise et marche et test du produit finit

## 3.1   Inspection Visuel

Inspecter les pads soudés. Cette inspection vise à voir s’il n’y a aucun pont de soudure, aucune composante manquante ou mal installée.

## 3.2   TEST FROID

Avant d’alimenter le PCB, effectuer des tests de continuités avec un multimètre afin de vérifier qu’il n’y a aucun court-circuit pins voltage et GND. Ces tests sont fait entre les pins GND au pins 3V3, 5V et VCC.

| Tests | Résultat |
| --- | --- |
| VCC - GND | Aucun court-circuit |
| 3V3 – GND | Aucun court-circuit |
| 5V (Micro bus 1) - GND | Aucun court-circuit |
| 5V (Micro bus 2) - GND | Aucun court-circuit |
| 5V USB-c -GND | Aucun court-circuit |
| VDD - GND | Aucun court-circuit |

## 3.3   TEST CHAUD

Avec l’aide du K0MSI, un analyseur de port USB-C, nous avons pu conclure que le PCB était en effet bien assemblé. L’outils présente 0.719W, 5mAh et 0.141 A. Ces valeurs sont parfaitement dans la marge pour un PCB fonctionnel.
Ces valeurs sont parfaitement dans la marge attendue pour un PCB fonctionnel.

Nous avons aussi pu constater que l’écran s’alimente correctement et affiche comme prévu. Pour approfondir les tests, avec l’aide d’un multimètre, nous avons testé les pins d’alimentation et de signal afin de confirmer la présence des tensions attendues.

| Tests | Valeurs | Résultat |
| --- | --- | --- |
| VCC - GND | 4.79 V | Bien |
| 3V3 – GND | 3.00 V | Bien |
| 5V (Micro bus 1) – GND | 4.79 V | Bien |
| 5V (Micro bus 2) - GND | 4.79 V | Bien |
| 5V USB-c -GND | 4.78 V | Bien |
| VDD - GND | 3.01 V | Bien |

## 3.4   TEST FOCTIONEL

Tout fonctionne sans problème et la carte est afficher comme un port COM.